郁南县第二人民医院

医保药品、耗材追溯码信息采集扫码设备要求

一、扫描设备参数要求（需提供出厂彩页截图）

（一）高拍扫描仪参数

| 指标项 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 搭载CPU+高算力NPU AI处理芯片，支持边缘端侧运行，可脱离PC使用 |
| 分辨率 | ≥1920×1200 ppi |
| 扫描速度 | ≥60个码/秒 |
| 帧速率 | ≥60 fps |
| 扫码面积 | ≥ 432*270mm |
| 防重扫 | 支持指定时间内重复条码的过滤 |
| 识读距离范围 | ≥430mm |
| 医疗条码 | 支持医疗追溯码(Code128)、药品码(69码)、医保码(18位医保电子凭证)、医疗器械UDI码、GS1码 |
| 支持码制 | 支持一维码、二维码 |
| 网络接口 | RJ45 |
| 扬声器 | 音量可调节或关闭 |
| 扫码触发 | 连续触发、硬件触发、网络触发、感应触发 |
| 软件及HIS接口 | 预留端口(网口) ，提供SDK。提供专用中间件软件定制。 高可扩展性和灵活性，支持多项业务相关参数的定制。 |
| 支架类型 | 可伸缩 |

（二）手持无线扫描仪参数

| 指标项 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | ≥1280*1080像素 |
| 识读精度 | ≥3mil |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch) ：±65° ;偏转(skew) ：±45° ;旋转(tilt) ：360° |
| 视场角度 | 水平：≥39.6° , 垂直：3≥3.8° , 对角：≥50.4° |
| 最小识读对比度 | ≥15% |
| 运动容错 | ≥15mil code128 1.5m/S |
| 医疗条码 | 支持医疗追溯码(Code128)、药品码(69码)、医保码(18位医保电子凭证)、医疗器械UDI码、GS1码 |
| 识别码制 | 支持一维码、二维码 |
| 接口 | USB-HID ，USB-CDC ，RS232 |
| 提示 | 蜂鸣器提示/LED提示 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0（无线版） |
| 频段 | 2402MHz~2480MHz（无线版） |
| 传输距离 | ≥70m(无线版） |
| 通讯模式 | 实时模式/批量模式（无线版） |
| 工作时间 | ≥12h（无线版） |
| 扫描次数 | 每次充电可达10万次以上（无线版） |

- 二、扫描设备对接要求

- 要求配合本单位医保药品、耗材追溯码信息采集接口改造并提供扫描设备相应的技术支持“需要报价公司出具书面承诺函(格式自拟)并加盖公章”。

- 三、报价单需包含以下内容（可增加内容，格式自拟）

| - 序号 | - 名称 | - 品牌 | - 参数 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高拍扫描仪 |  |  | - 4 |  |  |
| - 2 | - 手持无线扫描仪 |  |  | - 2 |  |  |