- 附件二：养老护理型床位设备设施采购项目参数
一、站立架
    1、臀部垫和绑带额定承载质量：≥135 kg

- 2、台面高度调节范围：94～114 cm

- 3、参考规格：156×62×115.8 cm
二、辅助步行训练器
    1、台面垫额定载荷质量：≥80 kg

- 2、规格：≥1050×840×1040～1450 mm

- 3、台面垫高度调节范围：830～1410 mm

- 4、手柄间距离调节范围：0～590 mm
三、坐式体重计
    1、可移动到病房进行称重，即可帮行动不便的病患测量体重。

- 2、称重测量范围：0～250kg；

3、称重精度： ±100g；

四、便携式洗浴机

- 1、额定电压：DC 24V

- 2、额定功率：150 W

- 3、手提式可移动：可移动式洗浴系统设计

- 4、擦澡/洗头/淋浴模式：具备

- 5、普通/增强模式：具备

- 6、清水出口控制按钮：具备

- 7、海绵花洒：配备

- 8、硅胶花洒：配备

- 9、洗吸一体负压深层清洗技术：采用

- 10、无刷高速风机回吸系统：采用

- 11、静音无刷高速风机：采用

- 12、污水桶内置：内置

- 13、净水桶外置：外置

- 14、电源输入：AC100-240V/50-60Hz

- 15、电源供电：24V/150W

- 16、工作电流：＜5A

五、转运平车
1、车体/床体长度：≥1900 mm

2、车体/床体宽度：≥640 mm

3、车体/床体高度：500–862 mm

4、背部倾斜角度：0–85°

- 5、最大承重：≥250 kg
六、微量注射泵(双通道）

1、注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml

2、注射精度：±2%

3、报警功能：具备

4、IP等级：≥IP34

5、电池续航：≥3小时

6、历史记录：≥500条
七、心电监护仪
    1、屏幕尺寸：≥12英寸

2、分辨率：1280×800

3、通道数：≥9

4、心电导联：3/5导

5、心电波速：6.25 / 12.5 / 25 / 50 mm/s

6、NIBP测量模式：手动 / 自动 / 连续 / 序列 / 整点

7、NIBP成人收缩压：25 – 290 mmHg

8、SpO2/PR监测：支持

9、适用人群：成人 / 小儿 / 新生儿

10、趋势存储：≥2400小时

11、全息波形存储：120小时

12、工作模式：夜间 / 隐私 / 演示 / 待机 / 监护
八、电动吸引器
    1、极限负压值：≥0.09 MPa

2、负压调节范围：0.02 MPa

3、抽气速率：≥15 L/min

4、贮液瓶容量：≥2500 mL×2

5、电源：AC220 V, 50 Hz
九、床旁主被动康复训练系统
    1、阻力设定范围：0-24档

2、速度调节范围：5-60r/min

3、训练时间：1-120min

4、痉挛保护功能：有

5、痉挛识别灵敏度：10级可调

6、对称性显示：有

7、方向转换：有

8、急停装置：有

9、自动检测：有

十、移动护理车
1、电池类型：磷酸铁锂

2、续航时间：≥8 h

3、循环寿命：≥2000次

4、内存：≥8 GB

5、硬盘：≥512 GB

6、USB3.0：≥4个

7、USB2.0：≥6个

8、显示器尺寸：≥23.8″

9、脚轮：4个静音轮，2个带刹车

十一、多体位医用诊疗床
1、床体尺寸/床面尺寸：2000×620×660 mm

2、床体最大承载重量/额定载荷：200 kg